| Ürün Adı | SAE Sınıfı |  | Kinematic Viskozite mm²/s Min-Max 40°C / 100°C |  | Viskozite İndeksi Min-Max | Yoğunluk 15°C’de g/cm³ Min-Max | Akma Noktası °C Min-Max | Parlama Noktası °C Min-Max | Şartname ve Onaylar | Ambalaj Türü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor Yağı | 10X40 |  | 85 - 87,5 | 12-14 | 148 - 154 | 0,860 – 0,880 | (-35)(-30) | 230-238 | API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 501 01/505 00, PSA B71 2300 | 20 Lt Bidon |
| Motor Yağı ( Ağır Vasıta) | 5W-30 |  | 65-73 | 10,5-12 | 150-165 | 0,860 – 0,880 | (-40)(-53) | 215-225 | API CJ-4/SN,ACEA E6/E7/E9, MB 228.51-228.31,MAN 3677-3477 , RENAULT RXD/RLD 3 | 17,5 Kg Bidon |
| Motor Yağı (Ağır Vasıta) | 15W-40 |  | 110-118 | 12-19 | 135-143 | 0,880 - 0,891 | (-25) (-38) | 235-245 | API CI-4 , ACEA E7-16 , MB 228.3 , RENAULT RLD 2/RV-1, MAN 3275 | 180 Kg Varil |
| Direksiyon Yağı | ATF |  | 36-42 | 7,1-8,2 | 170-183 | 0,857 - 0,870 | (-39) (-48) | 195-205 | GM dexron2 , GM Allıson C4 , MB 236.1 , MAN 339 TYPE V1 | 1 Lt Bidon |
| Şanzıman Yağı | 75W-80 |  | 45-52 | 7,5-8,2 | 150-160 | 0,830-0,870 | (-42)(-36) | 215-235 | API GL-4, Eaton Europe (300,000 km veya 3 yıl), DAF, Iveco, MAN 341 Type Z3/Z4, MIL-L-2105, Renault, Volvo 97307, ZF TE-ML 02L, TE-ML 16K | 180 Kg Varil |
| Şanzıman Yağı | 80W-90 |  | 137-148 | 15,1-15,9 | 97-105 | 0,870-0,940 | (-20)(-31) | 215-225 | API GL-5, MB 235.0, ZF TE-ML21A, MAN 342 TYPE M2 | 180 Kg Varil |
| Hidrolik Sitem Yağı | ISO 32 |  | 30-35 | 4,50-5,70 | 96-105 | 0,869 - 0,883 | (-24) (-34) | 215-225 | DIN 51524 part 2(HLP) , Parker HF-0/12 , Bosch Rexroth , RDE 90235 | 180 Kg Varil |
| Hidrolik Sitem Yağı | ISO 46 |  | 43-49 | 5,50-7,10 | 95-105 | 0,875 - 0,885 | (-21) (-30) | 230-240 | DIN 51524 part 2(HLP) , Parker HF-0/12 , Bosch Rexroth , RDE 90235 | 180 Kg Varil |

| Ürün Adı | SAE Sınıfı | Damlama Noktası | NLGI | Sabun Cinsi | Timken Yük Değeri | Pas Testi | Kaynama Yükü | Şartname ve Onaylar | Renk | Baz Yağ Viskozitesi | Ambalaj Türü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Süper Gres EP 02 | GRES | 180 – 190 | 2 | Lityum | 55-65 | Geçer | 310-320 | DIN 51825-KP 2E -10 | Sarı | 210 -230 | 17,5 Kg Teneke |

Adblue Özellikleri:

- Su bazlı olacaktır.

- SCR’li dizel araçlarda kullanıma uygun olacaktır.

- Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 motora uygun olacaktır.

- 1.000 litrelik tanklarda gelecektir.

- Madeni yağların ambalaj türü ihtiyaç listesinde belirtilmiştir.

- Madeni yağ cinsi, imalat tarihi ve miktarı ambalaj üzerinde açık olarak belirtilecektir.

- Madeni yağ varilleri (fıçıları) yükleme, boşaltma ve depolamada kolaylık açısından 2’şerli veya 4’lü tahta palet üzerinde olacaktır. Firma tarafından idarece belirlenen yere forklift ile indirilecektir. Forklift yüklenici firmaya aittir.

- Varillerde (fıçılarda) ezik, delik, akıntı ve pas gibi kusurlar bulunmayıp boşaltma kapakları muhafazalı ve mühürlü olacaktır.

- Malzeme MSDS raporları eksiksiz olarak yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.

- 75W80 Şanzıman Yağı Tam Sentetik olacaktır.

- Yağ üretim tarihleri 1 Yılı geçmemiş olacaktır.

- Malzeme teslim yeri Kocasinan Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Atölyesi’dir.

- Malzemelerin teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 15 iş günüdür.