- KAPSAM

Seferihisar Belediyesi hizmet araçlarında kullanılmak üzere aşağıda listesi sunulan madeni yağların alımı işidir.

| Sıra No | Malzemenin Adı | Birimi | Miktarı | Ambalaj Tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15W-40 Dizel motor yağı | Kilogram | 960 | Teneke veya Bidon Ambalaj |
| 02 | 10W-40 Tam sentetik dizel motor yağı | Litre | 1000 | Teneke veya Bidon Ambalaj |
| 03 | 20W-50 Dizel motor yağı | Litre | 400 | Teneke veya Bidon Ambalaj |
| 04 | 5W-30 Partikül filtreli araç motor yağı | Litre | 2500 | En fazla 10.5Litre Bidon Ambalaj |
| 05 | 0W-30 Partikül filtreli araç motor yağı | Litre | 1000 | En fazla 5 litre Bidon Ambalaj |
| 06 | #### 5W-30 Tam Sentetik Dizel motor yağı | Litre | 1000 | Bidon Ambalaj |
| 07 | 5W40 Motor yağı | Litre | 500 | En fazla 4 litre Teneke Ambalaj |
| 08 | 68 Numara Hidrolik sistem yağı | Kilogram | 8000 | Teneke veya Bidon Ambalaj |
| 09 | 46 Numara Hidrolik sistem yağı | Kilogram | 8000 | Teneke veya Bidon Ambalaj |
| 10 | 90 Numara dişli yağı | Kilogram | 450 | Teneke veya Bidon Ambalaj |
| 11 | Rulman gresi | Kilogram | 900 | Varil ambalaj |
| 12 | Gres yağı kauçuklu yeşil | Kilogram | 900 | Varil ambalaj |
| 13 | Organik Antifiriz | Litre | 720 | Bidon veya Teneke Ambalaj |
| 14 | 4T 20W-40 Motosiklet yağı | Litre | 72 | 1 Lt’lik Bidon Ambalaj |
| 15 | 80W-90 Dişli vağı | Kilogram | 1000 | Teneke veya Bidon Ambalaj |
| 16 | Şanzıman Yağı SEA 30 Numara | Kilogram | 500 | Teneke veya Bidon Ambalaj |
| 17 | 85W140 Dişli yağı | Litre | 170 | Teneke Ambalaj |
| 18 | 75W-80 Dişli Yağı | Litre | 170 | Teneke Ambalaj |
| 19 | Zincir ve Halat Yağlama Sprey Gresi | Adet | 200 | Metal Aerosol Kutu Ambalaj |
| 20 | Pas Sökücü Yağlayıcı Sprey | Adet | 300 | Metal Aerosol Kutu Ambalaj |
| 21 | Balata Temizleme Spreyi | Adet | 500 | Metal Aerosol Kutu Ambalaj |

- TEKNİK ÖZELLİKLER

#### 2.1. Genel Şartlar:

2.1.1.Teklif ve teslim edilecek madeni ürünler son 6 ayda imal edilmiş olacaktır.

2.1.2.Ürünlerin ambalajları açılmamış, kirli, ezik, deforme, delik olmayacak, cins ve miktarları, imal tarihleri üzerinde açıkça belirtilmiş, güneş, yağış ve dış etkenlerden silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

2.1.3.Madeni yağlar her türlü yol, çalışma ve iklim koşulunda köpüklenmeden ve yağ basıncını düşürmeden yağlama görevini yerine getirecektir.

2.1.4.İstekliler ürünlerin belirtilen performans değerlerini sağladığına dair ve teknik özelliklerini tanıtan Teknik Bilgi Formlarını (TDS) her bir ürün için ayrı ayrı ihalede sunacaklardır. (Sunulan Teknik Bilgi Formları teklif cetvelindeki sıra numarasına göre sırasıyla sunulacaktır).

İstekliler tablodaki değerlerin altında ya da istenilen spesifikasyonları ve üretici onaylarından (OEM) eksik özellikteki kalemleri teklif edemez. İstekli firmalar tablolarda belirtilen özellikleri karşılamak zorundadır. Alternatif ürün teklif edilemez.

2.1.5.Teklif edilen ürünlerden, Motor Yağları için TS 12330,  Gres Yağları için TS 11584, Antifrizler için TS 3582 güncel ürün belgeleri olması zorunludur. TS 12330, TS 11584, TS 3582 güncel ürün belgelerinin aslını ve/veya noter onaylı sureti veya ilgili kurumun internet sitesinden temin edilen çıktısı teklif zarfı içinde İhale Komisyonuna sunulacaktır.

2.1.6.Muayene ve kabul esnasında yüklenici veya vekili hazır bulunacaktır. Muayene ve kabul için esas tespit gözle muayene yöntemiyle yapılacaktır. Bu muayenede yağların teknik şartnamede istenilen kriterleri karşılayıp karşılamadıkları ve ambalajların evsafına uygun olup olmadıkları yağ üzerindeki ürün tanıtıcı etiketten kontrol edilecektir. Muayene ve kabul komisyonu gerekli görürse malların tartımını yaptırabilir, ayrıca istenilen üretici onaylarının (OEM) asıllarını veya noter tasdikli suretlerini yüklenici firmadan talep edebilir ve yağların istenilen özelliklerde olup olmadığına dair laboratuar tahlilleri isteyebilir. Bu işe ait tüm laboratuar ve numune gönderim masrafları yükleniciye ait olacaktır.

2.1.7.İdare gerekli gördüğü takdirde yağların muayenesi ve kontrolünü Petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede TS EN/ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı laboratuvarda yaptırtacaktır. Test sonuçları sonunda, teknik şartnameye uygun olmayan ürünler teslim alınmayacaktır. Bu testin bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır. İstekliler analizleri yaptırmayı taahhüt edeceklerdir.

#### 2.2.Teknik Şartlar:

### 2.2.1.  15W-40 Dizel motor yağı

#### Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, teneke veya bidon ambalajlanmış SAE 15W-40 viskozite sınıfı dizel motor yağıdır.

#### Viskozite indeksi, en az 130 olacaktır.

#### Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 12,5-16,3 mm2/s arasında olacaktır.

#### Akma noktası, en fazla -35 C olacaktır.

#### Parlama noktası, en az 200 C olacaktır.

#### API CK-4, ACEA E9 performans seviyesini karşılayacaktır.

## MB 228.31, MAN 3575 ve Volvo VDS-4,5 OEM onaylarından en az birine sahip olacaktır.

### 2.2.2.  10W-40 Tam Sentetik Dizel motor yağı

#### Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, teneke veya bidon ambalajlanmış SAE 10W-40 viskozite sınıfı dizel motor yağıdır.

#### Viskozite indeksi, en az 130 olacaktır.

#### Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 12,5-16,3 mm2/s arasında olacaktır.

#### Akma noktası, en fazla -35 C olacaktır.

#### Parlama noktası, en az 200 C olacaktır.

#### API CJ-4, ACEA E6-E9 performans seviyesini karşılayacaktır.

## MB 228.51, MAN 3477 ve Volvo VDS-4,5 OEM onaylarından en az birine sahip olacaktır.

# 2.2.3.  20W-50 Dizel motor vağı

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan teneke veya bidon ambalajlanmış SAE 20W-50 viskozite sınıfı dizel motor yağıdır.

# Viskozite indeksi, en az 120 olacaktır.

# Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 16,3-21,9 mm2/s arasında olacaktır.

# Akma noktası, en fazla -27 C olacaktır.

# Parlama noktası, en az 220 C olacaktır.

# API CF-4 performans seviyelerini karşılayacaktır.

2.2.4.  5W-30 Partikül filtreli araç motor yağı

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, En fazla 10,5 lt bidon ambalajlanmış SAE 5W-30 viskozite sınıfı dizel ve benzinli motor yağıdır.

#### Viskozite indeksi, en az 160 olacaktır.

#### Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 8-10 mm2/s arasında olacaktır.

#### Akma noktası, en fazla -36 C olacaktır.

#### Parlama noktası, en az 200 C olacaktır.

- Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D OEM onaylarından en az birine sahip olacaktır.

2.2.5. 0W-30 Partikül filtreli araç motor yağı

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, en fazla 5 lt bidon ambalajlanmış SAE 0W-30 viskozite sınıfı dizel ve benzinli motor yağıdır.

#### Viskozite indeksi, en az 200 olacaktır.

#### Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 9-10 mm2/s arasında olacaktır.

#### Akma noktası, en fazla -50 C olacaktır.

#### Parlama noktası, en az 200 C olacaktır.

- Ford WSS-M2C950-A OEM onayına sahip olacaktır.

#### 2.2.6. 5W-30 Tam Sentetik Dizel motor yağı

- Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan teneke veya bidon ambalajlanmış SAE5W 30 viskozite sınıfı dizel motor yağıdır.

- Viskozite indeksi, en az 140 olacaktır.

- Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 9,3-12,5 mm2/s arasında olacaktır.

- Akma noktası, en fazla -45 C olacaktır.

- Parlama noktası, en az 205 C olacaktır.

- API CJ-4 veya ACEA E6,E7,E9 performans seviyesini karşılayacaktır.

2.2.7. 5W-40 Motor Yağı

- Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan Multijet motorlar, benzinli Euro 5 motorlar için tasarlanmış sentetik bazlı en fazla 4 litre teneke kutulu olacaktır.

#### Viskozite indeksi, en az 171 olacaktır.

#### Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 13,36 olacaktır.

#### Akma noktası, en fazla -45 C olacaktır.

#### Parlama noktası, en az 234 C olacaktır.

#### API SP, ACEA C3 performans seviyesini karşılayacaktır.

- FCA 955535-S2 OEM onayına sahip olacaktır.

# 2.2.8.  68 Numara hidrolik sistem yağı

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan teneke veya bidon ambalajlanmış ISO VG 68 viskozite sınıfı hidrolik sistem yağıdır

# Viskozite indeksi enaz 140 olacaktır.

# Kinematik viskozite değeri, 40 C ‘de 68 mm2/s olacaktır.

# Akma noktası, en fazla -34 C olacaktır.

# Parlama noktası, en az 210 C olacaktır.

# ISO sınıfı HV, DIN sınıfı HVLP olmalıdır.

# DİN 51524 Part III standardına uygun olacaktır. Denison HF-0,HF-1,HF-2,Cincinnati P-68,P-69,P-70 performans sahip olacaktır.

# 2.2.9. 46 Numara hidrolik sistem yağı

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan teneke veya bidon ambalajlanmış ISO VG 46 viskozite sınıfı hidrolik sistem yağıdır.

# Viskozite indeksi, en az 140 olacaktır.

# Kinematik viskozite değeri, 40 C ‘de 46 mm2/s olacaktır.

# Akma noktası, en fazla -34 C olacaktır.

# Parlama noktası, en az 210 C olacaktır.

# ISO sınıfı HV, DIN sınıfı HVLP olmalıdır.

# DIN 51524 Part III standardına uygun olacaktır, Denison HF-0,HF-1,HF-2,Cincinnati, P-68,P-69,P-70 performans seviyelerine sahip olacaktır.

2.2.10. 90 numara dişli yağı

- Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, teneke veya bidon ambalajlanmış SAE 90 viskozite sınıfı dişli yağıdır.

- Viskozite indeksi, en az 95 olacaktır.

- Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 16-17 mm2/s arasında olacaktır.

- Akma noktası, en fazla -20 C olacaktır.

- Parlama noktası, en az 200 C olacaktır.

- API GL- 4 performans seviyesini karşılayacaktır.

2.2.11.  Rulman Gresi

-   Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, varil ambalajlanmış gres yağıdır.

- Rulmanlarda kullanıma uygun, oksitlenme ve korozyona dayanıklı gres olmalıdır.

- Damlama noktası en az 170 C olacaktır.

- Çalışma sıcaklığı -20 / +120 C olacaktır.

- NLGI sınıflandırması 3 olacaktır.

- Gres rengi koyu sarı veya açık kahverengi olmalıdır.

- Sabun cinsi lityum olmalıdır. (EP aşırı basınç katığı içermelidir.)

- İşlemiş penetrasyon 25 C’de 230-250 arasında olacaktır

2.2.12. Gres vagı kauçuklu yeşil

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, varil ambalajlanmış gres yağıdır.

# Çok amaçlı kullanıma uygun, suya dayanıklı gres olmalıdır.

## Sabun cinsi kalsiyum olacaktır.

# Renk yeşil olacaktır.

# Damlama noktası en az 110 C olacaktır.

# Çalışma sıcaklığı -12 / +70 C olacaktır.

# NLGI sınıflandırması 3 olacaktır.

-     İşlemiş penetrasyon 25 C’de 220-250 arasında olacaktır

# 2.2.13. Organik Antifiriz

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, bidon ambalajlanmış antifrizdir.

# Parlama noktası, en az 120 C olacaktır.

# Donma noktası, %50 su karışımı ile en fazla -37 C olacaktır.

# Kaynama noktası, en fazla 175 C olacaktır.

# TS-3582, standardını karşılayacaktır.

# Dört mevsim kullanıma uygun olacaktır.

# Antifiriz rengi sarı olacaktır.

- RENAULT 41-01-001/S Type D SCANIA, SAAB WARTSILLA 32-9011, LEYLAND TRUCKS. Oem onaylarından birine sahip olacaktır.

2.2.14. 4T 20W-40 Motosiklet yağı

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, 1 litrelik bidon ambalajlanmış hava ve su soğutmalı dört zamanlı  20W-40 viskozite sınıfı motosiklet yağıdır.

- Yoğunluk 15°g/ml en az 0,880 olacaktır.

- Viskozite indeksi, en az 110 olacaktır

# Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 14-16 mm2/s arasında olacaktır.

# Parlama noktası, en az 190 C° olacaktır.

# Akma noktası, en fazla -20 C° olacaktır.

- API SG ve JASO MA performanslı Japon ve Avrupa motosiklet performansını karşılayacaktır.

#### 2.2.15. 80W-90 Dişli vağı

- Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, teneke veya bidon ambalajlanmış SAE 80W-90 viskozite sınıfı dişli yağıdır.

- Viskozite indeksi, en az 90 olacaktır.

- Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 13-16,5 mm2/s arasında olacaktır.

- Akma noktası, en fazla -24 C olacaktır.

- Parlama noktası, en az 200 C olacaktır.

- API GL- 5, Y MIL-L-210 5 D performans seviyelerini karşılayacaktır.

#### 2.2.16.Şanzıman vağı SAE 30 Numara

- Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, teneke veya bidon ambalajlanmış SAE 30 viskozite sınıfı dişli yağıdır.

- Viskozite indeksi, en az 90 olacaktır.

- Kinematik viskozite değeri, 100 C ‘de 11-12 mm2/s arasında olacaktır.

- Akma noktası, en fazla -24 C olacaktır.

- Parlama noktası, en az 210 C olacaktır.

- CAT TO-4 performans seviyelerini karşılayacaktır.

- ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F OEM onaylarından en az birine sahip olacaktır.

## 2.2.17. 85W140 Dişli yağı

## -   Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan Binek ve ticari araçların diferansiyellerinde, cerlerinde ve diğer uygulamalarında kullanılabilecek çok amaçlı diferansiyel yağı ve ZF tarafından iş makinaları ve tarım araç ve ekipmanları da dahil ticari araçlarda kullanımı onaylanmış viskozite sınıfı 85W-140 olacaktır.

- API GL-5 ve ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A performans seviyelerini karşılayacaktır.

#### 2.2.18. 75W-80 Dişli Yağı

-  Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, varille ambalajlanmış, SAE 75W-80 viskozite sınıfı dişli yağdır.

- Viskozite indeksi 150 olacaktır.

- Kinematik viskozite değeri, 100 C de 8.1 mm2/s

- Akma noktası, en fazla -60 C olacaktır.

-  Parlama noktası, en az 220C olacaktır.

-  API GL-4 performans seviyesini karşılayacaktır.

- MAN 341 Typ Z4 veya Typ Z5 ürün onaylarından en az birine sahip olacaktır.

# 2.2.19. Zincir ve Halat Yağlama Sprey Gresi

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, en az 500 ml metal aerosol kutu koli içi 20 adet ambalajlardaki tamir-bakım-onarım sarf malzemesidir.

- Zincirler, zincir dişlileri, kapı menteşeleri, raylar, bilyalı yataklar, segmanlar, O ve X ringler, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafsalların içten ve dıştan yağlanmasına uygun olacaktır.

- Korozyonu önleyici, nem ve suya dayanıklı özelliğe sahip olmalıdır.

- Uygulanan yüzeye tutunması ve damlama yapmaması gereklidir.

- Silikon, reçine ve asit içermez.  -10 ° C ile +170 ° C arasında kullanıma uygundur. Anlık +200 °C dayanımı mümkündür.

# 2.2.20. Pas Sökücü ve Yağlayıcı Sprey

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, en az 400 ml metal aerosol kutu ambalajlı üzerinde sabit kullanıma uygun pipet mekanizması olacaktır. Tamir-bakım-onarım sarf malzemesidir.

- 360° Dik ve baş aşağı kullanıma uygun olacaktır.

- Pastan dolayı sıkışan parçaları çözüp paslı yüzeylerin gevşemesini sağlamalıdır.

- Su itici ve korozyona karşı koruma sağlama özelliğine sahip olmalıdır.

# 2.2.21. Balata Temizleme Spreyi

# Teknik Şartnamenin 2.1.Genel Şartlar maddesindeki şartları karşılayan, en az 500 ml  koli  aerosol kutu koli içi 30 lu ambalajlardaki tamir-bakım-onarım sarf malzemesidir.

# Ambalaj en az 180 C baş aşağı kullanıma uygun olacaktır.

# Fren sistemi, debriyaj parçaları ve tutma özelliği beklenen bilimum parça ve akşamların temizlenmesi için kullanıma uygun olacaktır.