T.C

KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MADENİ YAĞ ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

Madde 1 -Konu :

Karaköprü Belediye Başkanlığının resmi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kullandığı araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 15 (on beş) farklı kategoride Madeni Yağ, Gres Yağı ve Antifriz alımı işini kapsar.

Madde 2 – Madeni Yağlar ile İlgili Genel Esaslar:

- Sipariş Cetvelinde isimleri ve miktarları yazılı olan Madeni Yağlar Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak teslim edilecektir.

- Yüklenici firma satın alınacak olan Madeni yağın onay belgelerin, Kalite sınıfı, test ya da performans değerlerini gösteren belgeleri mal teslimi ile birlikte idareye verecektir.

- Satın alınacak Madeni yağ üretici firmaların son 1(bir) yıl içerisinde ürettiği ürünler olacaktır. Teslim tarihi ile üretim tarihi arasındaki fark 360 günden fazla olan ürünler kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma, teklif verdiği ürünün markasını belirtmek zorundadır. Ayrıca teklifin ekinde teklif verdiği ürünün bilgi formunu ve teknik şartnameyi kaşeleyip imzalayarak göndermelidir. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır.

- Madeni yağ üretici firmanın orijinal ambalajında olacaktır.

- Yüklenici firmanın teslim edeceği Madeni yağ ambalajı üzerinde en az üretici firmanın kısa amblemi ya da tam ismi, ürünün ambalajdaki Net kg ağırlığı, ürünün tür ve niteliği, üretim tarihi yazılı olacaktır.

- Yüklenici Firma, Üretici firmaya ait TS veya EN standartlarına veya alınacak ürünün Uluslararası kabul gören standartlara uygunluğunu belirtir belgelerini mal teslimiyle birlikte İdareye verecektir.

Madde 3 – Madeni Yağlar ile İlgili Muayene ve Test İşlemleri:

- Muayene ve kabul işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

- Teslim edilen mallarda göz kontrolü yapılacak, İdare gerekli gördüğü takdirde Yüklenici tarafından teslim edilen malların teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının tetkiki için; İdare tarafından madeni yağlardan rastgele numuneler alınacaktır. Alınan bu numuneler bu alanda hakem kuruluşlar olarak görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarında ya da Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda analiz ettirilecektir. Her türlü analiz ve analiz için gerekli tüm taşıma giderleri Yükleniciye aittir. Tüm testlerin sonucunun uygun çıkması halinde mallar kabul edilecektir. Aksi halde tüm parti reddedilir. Tüm deneylerin yapıldığına dair test sertifikaları, teslimde İdareye verilecektir. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olmadığı tespit edilen malların iadesi sırasında nakliye masrafları Yükleniciye aittir.  Malların depo sahasına indirilmesi ve istiflenmesi sırasında hasar gören malzemeler Yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

Madde 4 – Madeni Yağlar ile İlgili Teslimat:

- Yüklenici, sözleşme öncesinde sipariş cetvelinde bulunan ürünlerin numunelerini; teslimatını yapacağı ambalajlardan birer adet olacak şekilde İdareye teslim edecektir. Numune olarak teslim edilecek ürünler, sipariş cetvelinde yer alan ve İdareye teslim edilecek olan ürünlerle aynı olmak zorundadır. Aksi halde teslimat kabul edilmeyecektir.

- Teslimat, işe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde tek parti halinde mesai saatlerinde, malların yerle temasını engelleyen paletler üzerinde yapılacaktır.

- Yüklenici madeni yağları, Karaköprü Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü sahasındaki depolara ambalajlarda ezik, delik, akıntı ve pas gibi kusurlar olmayacak şekilde teslim edecektir.

- Yüklenici iş için gerekli tüm malların ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, taşınma sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan, teslim edilmesinden, boşaltılmasından ve istiflenmesinden sorumludur. Bu sorumlulukta oluşacak tüm masraflar Yükleniciye aittir.

Madde 5 – Madeni Yağlar Genel Listesi:

NOT: İdare, sipariş cetvelindeki ürünlerde; Shell, Castrol, Mobil, Opet, Petrol Ofisi, Lukoil markalarını veya muadillerini kabul edecektir.

| sayı | malzemenin cinsi | miktarı | birimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/40 MOTOR YAĞI (15, 16 veya 18 Litrelik Ambalajlarda) | 1.980 | LİTRE |
| 2 | 68 NUMARA HİDROLİK YAĞ (15, 16 veya 18 Litrelik Ambalajlarda) | 7.680 | LİTRE |
| 3 | 5/30 PATİKÜRLÜ MOTOR YAĞI (20 Litrelik Ambalajlarda) | 2.500 | LİTRE |
| 4 | 10/30 TRANSMİSYON YAĞI (15, 16 veya 18 Litrelik Ambalajlarda) | 1.440 | LİTRE |
| 5 | 10/40 PATİKÜRLÜ MOTOR YAĞI (20 Litrelik Ambalajlarda) | 2.000 | LİTRE |
| 6 | 0/20 SENTETİK MOTOR YAĞI (4 veya 5 Litrelik Ambalajlarda) | 220 | LİTRE |
| 7 | 0/30 SENTETİK MOTOR YAĞI (4 veya 5 Litrelik Ambalajlarda) | 220 | LİTRE |
| 8 | 80/90 DİFERANSİYEL YAĞ (15, 16 veya 18 Litrelik Ambalajlarda) | 480 | LİTRE |
| 9 | 85/140 DİFERANSİYEL YAĞI (15, 16 veya 18 Litrelik Ambalajlarda) | 480 | LİTRE |
| 10 | FREN HİDROLİĞİ DOT4 (0.5 Litrelik Ambalajlarda) | 80 | LİTRE |
| 11 | ATF DİREKSİYON YAĞI (1 Litrelik Ambalajlarda) | 250 | LİTRE |
| 12 | ANTİFRİZ (15, 16 veya 18 Kilogramlık Ambalajlarda) KIRMIZI RENK | 540 | KİLOGRAM |
| 13 | ANTİFRİZ (15, 16 veya 18 Kilogramlık Ambalajlarda) MAVİ RENK | 900 | KİLOGRAM |
| 14 | GRES YAĞI EP 2 (180 Kilogramlık Ambalajlarda) | 3 | VARİL |
| 15 | GRES YAĞI EP 3 (180 Kilogramlık Ambalajlarda) | 3 | VARİL |

NOT: Ürünlerin karşıladığı şartnameler ve onaylar yağ tenekelerinin üzerinde belirtilmek zorundadır.

Ürün içeriklerinde bulunan değerlerde tolerans her kalem için ± %5’tir.

| 15W-40 MOTOR YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ( API CK-4/SN, ACEA E7/E9 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAE Viskozite Sınıfı | - | 15W - 40 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 0,876 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 220 |
| Viskozite, 40 °C, mm²/s | ASTM D445 | 113,4 |
| Viskozite, 100 °C, mm²/s | ASTM D445 | 14,7 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 133 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -33 |

| 68 NUMARA HİDROLİK YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ( Bosch Rexroth ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ISO Viskozite Sınıfı | ISO 3448 | 68 |
| ISO Akışkan Tipi | - | HM |
| Kinematik Viskozite 0°C | ASTM D445 | 1040 |
| Kinematik Viskozite 40°C | ASTM D445 | 68 |
| Kinematik Viskozite 100°C | ASTM D445 | 8,60 |
| Viskozite İndeksi | ISO 2909 | 97 |
| Yoğunluk 15°C kg/litre | ISO 12185 | 0,886 |
| Parlama Noktası (COC) °C | ISO 2592 | 235 |
| Akma Noktası °C | ISO 3016 | -24 |

| 5W-30 PATİKÜRLÜ MOTOR YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ( API CK-4/SN, ACEA E4/E7/E8/E11 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAE Viskozite Sınıfı | - | 5W-30 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 0,87 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 220 |
| Viskozite, 40 °C, mm²/s | ASTM D445 | 69,7 |
| Viskozite, 100 °C, mm²/s | ASTM D445 | 11,4 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 157 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -45 |

| 10W-30 TRANSMİSYON YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ( API GL-4 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 0,880 |
| Viskozite, 40 °C, mm²/s | ASTM D445 | 40 |
| Viskozite, 100 °C, mm²/s | ASTM D445 | 6,30 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 105 |
| Parlama Noktası, °C | ASTM D92 | 230 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -33 |

| 10W-40 PATİKÜRLÜ MOTOR YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ( API CK-4, ACEA E6/E7/E8/E9/E11 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAE Viskozite Sınıfı | - | 10W-40 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 0,86 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 222 |
| Viskozite, 40 °C, mm²/s | ASTM D445 | 90 |
| Viskozite, 100 °C, mm²/s | ASTM D445 | 13,7 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 150 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -36 |

| 0W-20 SENTETİK MOTOR YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ( API SP, ACEA C5 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAE Viskozite Sınıfı | - | 0W-20 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 0,845 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 262 |
| Viskozite, 40 °C, mm²/s | ASTM D445 | 46,4 |
| Viskozite, 100 °C, mm²/s | ASTM D445 | 8,67 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 169 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -42 |

| 0W-30 SENTETİK MOTOR YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ( ACEA C2,C3 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAE Viskozite Sınıfı | - | 0W-30 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 0,843 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 238 |
| Viskozite, 40 °C, mm²/s | ASTM D445 | 55,6 |
| Viskozite, 100 °C, mm²/s | ASTM D445 | 11,6 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 178 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -42 |

| 80W-90 DİFERANSİYEL YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ( API GL-4/GL-5 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAE Viskozite Sınıfı | - | 80W-90 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 0,9 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 220 |
| Viskozite, 40 °C, mm²/s | ASTM D445 | 180 |
| Viskozite, 100 °C, mm²/s | ASTM D445 | 17 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 93 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -24 |

| 85W-140 DİFERANSİYEL YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ( API GL-5 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAE Viskozite Sınıfı | - | 85W-140 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 0,910 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 220 |
| Viskozite, 40 °C, mm²/s | ASTM D445 | 180 |
| Viskozite, 100 °C, mm²/s | ASTM D445 | 17 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 93 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -24 |

| DOT - 4 FREN HİDROLİK YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar (FMVSS 116, SAE J 1703, ISO 4925, SAE J 1704 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 1,07 |
| Kaynama Noktası °C | ASTM D1120 | ›230 |
| pH değeri (SAE'ye göre) | FMVSS 116 | 7-11,5 |
| Viskozite, 100 °C, mm²/s | ASTM D445 | 1,8 |

| ATF DİREKSİYON YAĞI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ( ZF TE-ML 03D/04D ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 0,853 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 220 |
| Viskozite, 40 °C, mm²/s | ASTM D445 | 36,9 |
| Viskozite, 100 °C, mm²/s | ASTM D445 | 7,70 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 183 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -45 |

| ANTİFRİZ (KIRMIZI RENK) TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar (SAE J 1034, TS 3582, BS 6580 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D4052 | 1,126 |
| Donma Noktası, °C, (% 100 Antifriz) | ASTM D1117 | -18 |
| Donma Noktası, °C, (% 50 Antifriz) | ASTM D1117 | -38 |
| Kaynama Noktası, °C, ( %100 ) | ASTM D1120 | 164 |
| Kaynama Noktası, °C, ( %50 ) | ASTM D1120 | 108 |
| pH, 20°C, ( %100 ) | ASTM D1287 | 8,15 |
| pH, 20°C, ( %50 ) | ASTM D1287 | 9,08 |

| ANTİFRİZ (MAVİ RENK) TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar (TS 3582, BS 6580, SAE J 1034) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yoğunluk, 15 °C, kg / litre | ASTM D1122 | 1,07 |
| Donma Noktası, °C | ASTM D1117 | -40 |
| Kaynama Noktası, °C | ASTM D1120 | 109 |
| pH, %33 | ASTM D1287 | 9,15 |
| Rezerv Alkalinite (pH 5,5) | ASTM D1121 | 9,9 |

| GRES YAĞLARI TİPİK ÖZELLİKLERİ Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar (DIN 51825: KP 2 K-20, DIN 51825: KP 3 K-20) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | EP 2 (KAUÇUKSUZ) | EP 3 (KAUÇUKSUZ) |
| Sabun Cinsi | Lityum | Lityum |
| NLGI No | 2 | 3 |
| Sıcaklık | (-10 °C ile 120 °C) | (-20 °C ile 150 °C) |
| Viskozite, 40°C | 220 | 220 |
| Penetrasyon 25°C | 265 - 295 | 220-250 |
| Damlama Nokatası °C | 185 | 185 |

Madde 6 – Diğer Hususlar: Bu şartname 6 (altı) maddeden ibaret olup, 8 (sekiz) sayfadan oluşmuştur. Sözleşmenin imza edilmiş olması şartnamenin aynen ve tamamen kabul edildiği manasını taşımaktadır.